公开

电动倒伏机构技术要求

（公司项目代号：7593-1）

附录二：电动倒伏机构通信协议

- 通信参数：

波特率：115200

数据长度：8位

停止位：1位

校验：无

设备作为RS485总线上的从设备，响应主设备发送的报文。

设备RS485总线自带120欧姆终端电阻。

- 报文格式

| 字节1 | 报文头1 |
| --- | --- |
| 字节2 | 报文头2 |
| 字节3 | 报文ID |
| 字节4 | 报文长度 |
| 字节5~n | 报文数据 |
| 字节n+1 | 报文校验 |
| 字节n+2 | 报文尾1 |
| 字节n+3 | 报文尾2 |

- 天线设备上报数据协议

  - 设备状态应答

| 1 | 报文头 | 0xAA |
| --- | --- | --- |
| 2 | 报文头 | 0x0D |
| 3 | 报文ID | 0x22 |
| 4 | 报文长度 | 14（0x0E） |
| 5 | 设备当前故障状态 | 0：正常；1：欠压；2：过压；3：过流 |
| 6 | 天线1位置状态 | 0：未知；1：上升中；2：升到位； 3：下降中；4：降到位； |
| 7 | 天线1故障状态 | 0：无故障；1：超时故障 |
| 8 | 预留 | 预留 |
| 9 | 预留 | 预留 |
| 10 | 预留 | 预留 |
| 11 | 预留 | 预留 |
| 12 | 校验 | 从帧头开始到校验之前的数据进行校验，1-11字节异或 |
| 13 | 帧尾 | 0x0D |
| 14 | 帧尾 | 0x0A |

  - 控制应答

| 1 | 报文头 | 0xAA |
| --- | --- | --- |
| 2 | 报文头 | 0x0D |
| 3 | 报文ID | 0x23 |
| 4 | 报文长度 | 12（0x0C） |
| 5 | 应答ID | 接收到的控制ID，例如:控制报文0x11 |
| 6 | 保留 | 0x0 |
| 7 | 保留 | 0x0 |
| 8 | 保留 | 0x0 |
| 9 | 保留 | 0x0 |
| 10 | 校验 | 从帧头开始到校验之前的数据进行校验，1-9字节异或 |
| 11 | 帧尾 | 0x0D |
| 12 | 帧尾 | 0x0A |

- 上位机下发数据协议

  - 控制

| 1 | 报文头 | 0xAA |
| --- | --- | --- |
| 2 | 报文头 | 0x0D |
| 3 | 报文ID | 0x11 |
| 4 | 报文长度 | 12（长度需转换成16进制发送，0x0C） |
| 5 | 天线索引 | 0x01：天线1 0xFF：所有天线 |
| 6 | 控制方向 | 1：升 2：降 3：停止 |
| 7 | 保留 | 0x0 |
| 8 | 保留 | 0x0 |
| 9 | 保留 | 0x0 |
| 10 | 校验 | 从帧头开始到校验之前的数据进行校验，1-9字节异或 |
| 11 | 帧尾 | 0x0D |
| 12 | 帧尾 | 0x0A |

  - 查询

| 1 | 报文头 | 0xAA |
| --- | --- | --- |
| 2 | 报文头 | 0x0D |
| 3 | 报文ID | 0x12 |
| 4 | 报文长度 | 12（长度需转换成16进制发送，0x0C） |
| 5 | 查询信息 | 0x22：设备状态（应答0x22报文） |
| 6 | 保留 | 0x0 |
| 7 | 保留 | 0x0 |
| 8 | 保留 | 0x0 |
| 9 | 保留 | 0x0 |
| 10 | 校验 | 从帧头开始到校验之前的数据进行校验，1-9字节异或 |
| 11 | 帧尾 | 0x0D |
| 12 | 帧尾 | 0x0A |